Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 26.03.2020, 5/47927

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 24 марта 2020 г. № 168

Об утверждении специфических санитарно-эпидемиологических требований

На основании абзаца второго подпункта 2.1 пункта 2 общих санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь

от 23 ноября 2017 г. № 7 «О развитии предпринимательства», Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить	специфические	санитарно-эпидемиологические	требования

к содержанию и эксплуатации радиационных объектов (прилагаются).

- Предоставить   Министерству   здравоохранения   право   разъяснять   вопросы

применения	специфических	санитарно-эпидемиологических	требований	к содержанию

- эксплуатации радиационных объектов, утвержденных настоящим постановлением.

  - Настоящее постановление вступает в силу с 27 июня 2020 г.

Премьер-министр Республики Беларусь	С.Румас

УТВЕРЖДЕНО

Постановление

Совета Министров

Республики Беларусь

24.03.2020 № 168

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ к содержанию и эксплуатации радиационных объектов

ГЛАВА 1

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящие	специфические	санитарно-эпидемиологические	требования

устанавливают	требования	к содержанию	и эксплуатации	радиационных	объектов,

за исключением	объектов	использования	атомной	энергии,	и применяются

для обеспечения безопасности человека при обращении с источниками ионизирующего излучения (далее – ИИИ) на радиационных объектах.

2. Настоящие	специфические	санитарно-эпидемиологические	требования

обязательны для исполнения всеми пользователями ИИИ при эксплуатации радиационных объектов.

- Для целей настоящих специфических санитарно-эпидемиологических требований используются основные термины и их определения в значениях, установленных законами Республики Беларусь от 7 января 2012 г. № 340-З «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», от 18 июня 2019 г. № 198-З «О радиационной безопасности».

4. Настоящие	специфические	санитарно-эпидемиологические	требования

не применяются	при	осуществлении	деятельности	с ИИИ,	создающими	при	любых

условиях обращения с ними индивидуальную годовую эффективную дозу менее 10 мкЗв,

- также ИИИ, характеристики которых не превышают уровней изъятия и освобождения из-под контроля, установленных гигиеническими нормативами.

- Лица,виновныев нарушениинастоящихспецифическихсанитарно-

эпидемиологических	требований,	несут	ответственность	в соответствии

с законодательством.

1

Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 26.03.2020, 5/47927

6. Критерии	и требования	к обеспечению	радиационной	безопасности	персонала

- населения во всех ситуациях облучения, в том числе к обеспечению радиационной безопасности при обращении с радиоактивными отходами и применении досмотровых устройств визуализации человека, использующих ионизирующее излучение, устанавливаются гигиеническими нормативами, санитарными нормами и правилами.

ГЛАВА 2

ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

НА РАДИАЦИОННЫХ ОБЪЕКТАХ

  - Поставка ИИИ на радиационные объекты осуществляется по заказам-заявкам. Поставка ИИИ производится без оформления заказа-заявки, если они соответствуют характеристикам, указанным в пункте 4 настоящих специфических санитарно-эпидемиологических требований.

  - Пользователь, получивший ИИИ, в течение 15 календарных дней направляет уведомление об этом в органы и учреждения, осуществляющие государственный санитарный надзор (далее – органы госсаннадзора), по месту нахождения радиационного объекта, за исключением случая получения радиофармацевтических лекарственных средств с периодом полураспада менее 10 суток пользователем ИИИ, имеющим санитарно-гигиеническое заключение на данный вид деятельности.

  - Передача ИИИ на другой радиационный объект производится с уведомлением органов госсаннадзора в течение 15 календарных дней по месту нахождения передающего

- принимающего радиационного объекта.

  - При планируемом вывозе ИИИ для проведения работ вне радиационного объекта, на который распространяется действие санитарно-гигиенического заключения, пользователем ИИИ в течение 15 календарных дней до вывоза ИИИ направляется уведомление в органы госсаннадзора как по месту нахождения радиационного объекта, так и по месту планируемого проведения работ.

Оформления нового санитарно-гигиенического заключения по месту планируемого проведения работ не требуется, за исключением случая организации временного хранилища ИИИ.

  - При прекращении деятельности с ИИИ пользователь в течение 15 календарных дней уведомляет об этом органы госсаннадзора.

  - В  случае  радиационной  аварии  на радиационном  объекте  пользователь  ИИИ

немедленно информирует об этом органы госсаннадзора, Министерство по чрезвычайным ситуациям, Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды.

  - Деятельность с ИИИ на радиационных объектах разрешается только в местах, указанных в санитарном паспорте.

  - При осуществлении деятельности с ИИИ не допускается выполнение операций с ИИИ, не предусмотренных инструкциями по эксплуатации (руководством, паспортом изготовителя оборудования) и требованиями радиационной безопасности, если эти действия не направлены на принятие экстренных мер по предотвращению ситуаций, угрожающих жизни и здоровью человека.

  - Перемещение ИИИ внутри помещений, а также на территории радиационных объектов производится в контейнерах и упаковках с учетом состояния ИИИ, активности, вида излучения, габаритов и массы упаковки и соблюдением условий, исключающих повреждение ИИИ, а также поступление радиоактивных веществ в окружающую среду.

  - Обращение с радиоактивными отходами на радиационных объектах, в том числе сбор и сортировка (разделение) радиоактивных отходов по классам радиационной опасности, осуществляется с учетом способов их последующего хранения и (или)

| захоронения, агрегатного | состояния, периода | полураспада радионуклидов и вида |
| --- | --- | --- |
| излучений (альфа-, бета-, | гамма-, нейтронное | излучение), физических, химических |
| и биологических характеристик радиоактивных |  | отходов, а также условий, указанных |

в пункте 15 настоящих специфических санитарно-эпидемиологических требований.

2

Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 26.03.2020, 5/47927

- На радиационном объекте пользователем ИИИ с учетом особенностей и условий выполняемой деятельности разрабатывается система радиационного контроля, включающая индивидуальный дозиметрический контроль персонала и радиационный контроль на рабочих местах.

- Пользователь ИИИ информирует органы госсаннадзора, а также Министерство по чрезвычайным ситуациям о случаях превышения пределов доз и граничных доз облучения персонала радиационного объекта с анализом причин и оценкой эффективности мероприятий по обеспечению радиационной безопасности.

ГЛАВА 3

ТРЕБОВАНИЯ К ВЫВОДУ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАДИАЦИОННЫХ ОБЪЕКТОВ И (ИЛИ) ИИИ

- Решение   о выводе   из эксплуатации   радиационного   объекта   и (или)   ИИИ

первой–третьей категорий по степени радиационной опасности принимается пользователем ИИИ после обследования радиационного объекта и прилегающей территории, позволяющего оценить состояние радиационной безопасности.

- Пользователем ИИИ разрабатывается проект вывода из эксплуатации радиационного объекта и (или) ИИИ первой–третьей категорий по степени радиационной опасности, за исключением устройств, генерирующих ионизирующее излучение.

- При выводе радиационного объекта и (или) ИИИ из эксплуатации предусматриваются мероприятия по обеспечению безопасности при остановке, консервации, демонтаже, перепрофилировании, ликвидации или захоронении, а также при проведении ремонтных работ.

- До   вывода   радиационного   объекта   из эксплуатации   пользователем   ИИИ

определяются  ожидаемые  индивидуальные  и коллективные  дозы  облучения  персонала

- населения.

  - Выведенные из эксплуатации радиационные устройства, генерирующие ионизирующее излучение, приводятся в состояние, исключающее возможность их использования в качестве ИИИ.

3